КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА БЕКОВО БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

### РЕШЕНИЕ

| от | 12.02.2019 | № | 553-118/VI |
| --- | --- | --- | --- |
| рабочий поселок Беково |  |  |  |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 20 Устава рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления рабочего поселка Беково решил:

1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

2. Признать утратившим силу решение Комитета местного самоуправления рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области от 30.11.2015 № 152-31/VI «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области».

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости рабочего поселка Беково» и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу рабочего поселка Беково В.С. Кулюшина.

Глава рабочего поселка Беково                                                           В.С. Кулюшин

Приложение

к решению Комитета

местного самоуправления

рабочего поселка Беково

от 12.02.2019 № 553-118/VI

Местные нормативы

градостроительного проектирования

рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области

1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро- и газоснабжения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч/год на 1 чел. |  | Не нормируется |  |
|  | Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | - без кондиционеров |  | 1360 |  |  |
|  | - с кондиционерами |  | 1600 |  |  |
|  | Города, оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | - без кондиционеров |  | 1680 |  |  |
|  | - с кондиционерами |  | 1920 |  |  |
|  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | - не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  |  |
|  | - оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |  |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч/год |  |  |  |
|  | Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | - без кондиционеров |  | 4160 |  |  |
|  | - с кондиционерами |  | 4560 |  |  |
|  | Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |  |  |
|  | - без кондиционеров |  | 4240 |  |  |
|  | - с кондиционерами |  |  |  |  |
|  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | - не оборудованные стационарными электроплитами |  | 4100 |  |  |
|  | - оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки * | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми  и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания,  наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

б) Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330;

в) (*) Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся в муниципальной собственности рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3/год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3/год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения** | м3/год на 1 чел. | 180 |  |  |
| 4. | Расход газа *** | м3/чел. | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

в) (***) Расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

1.2. Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного обслуживания.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

1.2.1. В целях устойчивого развития рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, решения транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы рабочего поселка Беково и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

1.2.2. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

1.2.3. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

1.2.4. В центральной части рабочего поселка Беково необходимо предусматривать создание системы автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

Плотность сети линий общественного транспорта

1.2.5. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 километров/кв. километров.

Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам

общественного пассажирского транспорта

1.2.6. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров; указанное расстояние следует уменьшать в климатических подрайонах IА, IБ, IГ и IIА до 300 метров, а в климатическом подрайоне IД и IV климатическом районе – до 400 метров.

В центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 метров от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена – до 800 метров.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

1.2.7. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, метров: для автобусов - 400 - 600, экспресс-автобусов - 800 – 1200, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.

Нормативы транспортной и пешеходной доступности

объектов социального назначения

1.2.8. Расстояния от наземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, метров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилы домов без окон | 6** | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 6** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

*Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

**Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 метров.

Примечания:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных  школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром  до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 метров.

3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах  открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей  вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на  производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл.10*  расстояния допускается принимать по интерполяции.

6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.

1.3. Расчетные показатели объектов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, обеспечивающих условия для развития  физической культуры и массового спорта:

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены;

- на территориях для строительства объектов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² площади пола на 1000 чел. | 60-80 | мин. транспортно-пешеходной доступности | 30 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений | кв.м на 10 тыс.чел. | 19500 |  |  |
| 4. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70-80 | м | 500 |

Примечания:

а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

1.4. Расчетные показатели для обеспечения населения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области  или государственной собственности, права на которую не разграничены;

- на территории для строительства объектов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 70 | м | В городах: при многоэтажной застройке -500 при одно-, двухэтажной застройке -800 В сельских поселениях - 2000 |
| 2. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | 30 |  |  |
| 3. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 |  |  |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания. В том числе: Непосредственного обслуживания населения: Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место на 1000 чел. | 9 5 4 |  |  |
| 5. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 6. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |
| 7. | Отделения связи | 1 объект | Принимать по нормам и правилам министерств связи РФ |  | Не нормируется |

1.5. Расчетные показатели по созданию условий для обеспечения населения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области  услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитатель ной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | м | 1500 |
| 2. | Кинотеатры | место на 1 тыс. чел | 25-35 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 3. | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6-9 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 4. | Массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.:* |  |  | мин. транспортной доступности | 30 |
|  | От 10 до 50 | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4,5 |  |  |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 3 |  |  |
| 5. | Дополнительно в центральной библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: |  |  | мин. транспортной доступности | 30 |
|  | 50 и менее | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 0,5 |  |  |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 0,3 |  |  |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 3-4 |  |  |

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро- и газоснабжения поселения содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов.

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

- по  электропотреблению кВт·ч/год на 1 человека приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года № 820;

- использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011;

- электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области  газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2  части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

По показателям № 1, 2, 3, 4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)».

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов транспортного обслуживания  рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, содержащихся в пункте 1.2.

Расчетные показатели:

№ 1, 2, 3, 4, 5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 года № 266.

2.3. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, обеспечивающих условия для развития  физической культуры и массового спорта, содержащихся в пункте 1.3 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№ 1, 2, 4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года № 820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке;

№ 3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с последующими изменениями).

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, предназначенных для создания условий для обеспечения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содержащихся в пункте 1.4 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года № 820  приложение Ж.

№ 7 принят согласно ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктом 10.4 (таблица 4) СП 42.13330.2011.

2.5. Обоснование расчетных показателей по созданию условий для обеспечения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, содержащихся в пункте 1.5 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№ 1-8 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года № 820  приложение Ж.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области относящимися к областям:

- электро- и газоснабжения населения;

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области;

- физической культуры и массового спорта;

- иных областей в связи с решением вопросов местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на территориях для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области и на территориях для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящихся в собственности рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области  или государственной собственности, права на которые не разграничены; расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области.

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования относятся к объектам местного значения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области. Нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области  применяются:

- при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Применение местных нормативов градостроительного проектирования обязательно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих  нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области  при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

3.2. Правила применения  расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения рабочего поселка Беково Бековского района Пензенской области производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного  значения в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения. Нормативы градостроительного проектирования направлены на устойчивое развитие территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области.